# Lab 2 — Đặc tả nút cảm biến công nghiệp

Sep 29, 2026 · @DungPC

Khung nộp Lab 2, đầu vào cho mốc đồ án M1 (hạn cuối buổi 6). Sản phẩm: nút cảm biến công nghiệp có UART, SPI, ADC và ngắt thời gian thực, xây trên PULPissimo nhánh EfclExercise, commit a45cb149.

## Cách dùng tài liệu này

| Tab | Việc trong Lab 2 | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Đặc tả (9 mục), tab này | Việc 2 và Việc 5 | Chín mục theo slide 7–8, kết luận chọn lõi ở cuối |
| Phụ lục A – Yêu cầu R-xx | Việc 1 | Bảng yêu cầu, mỗi dòng có ID R-xx |
| Phụ lục B – Danh mục IP | Việc 3 | Mỗi IP có ID IP-xx, năm tiêu chí, giấy phép và nghĩa vụ |
| Phụ lục C – So sánh lõi | Việc 4 | Mỗi tiêu chí so sánh có ID C-xx, kèm nguồn và giai đoạn của con số |

Quy ước truy vết. Mỗi khẳng định trỏ về một ID. Kết luận chọn lõi phải viết dạng “vì R-07 yêu cầu …, và C-05 cho thấy …”. Đây là cách tránh hai tiêu chí trượt: IP không xác định được giấy phép, và kết luận không dẫn về một con số.

Ký hiệu. Phiên bản 0.2 (29/09/2026): các ô ◌ đã được điền bằng số liệu kiểm chứng tại a45cb149, các giá trị ⚠ đã được đối chiếu với RTL (xem mục Lịch sử phiên bản ở cuối). ◌ còn lại = anh tự chốt; ⚠ còn lại = cần kiểm tra thêm.

## 1. Phạm vi và đối tượng

Tài liệu đặc tả phiên bản 0.1 cho SoC của nút cảm biến công nghiệp, dùng cho Lab 2 và mốc đồ án M1.

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Nút cảm biến công nghiệp: thu 4 kênh analog qua ADC ngoài, lọc số, báo vượt ngưỡng bằng ngắt thời gian thực, gửi dữ liệu qua UART |
| Nền tảng | PULPissimo, nhánh EfclExercise, commit a45cb149 (fork github.com/FondazioneChipsIT/pulpissimo); pulp_soc = FondazioneChipsIt/pulp_soc@Efcl2026Exercise (95550a04) |
| Công nghệ đích | IHP SG13G2 130 nm, luồng công cụ mã nguồn mở |
| Ngoài phạm vi | Khối analog trên chip, bảo mật, kết nối không dây, chứng nhận an toàn chức năng (xem R-18) |
| Người viết | ◌ |
| Người duyệt | ◌ (giảng viên hướng dẫn) |
| Người bắt buộc đọc | Nhóm RTL, nhóm kiểm chứng, nhóm firmware |
| Quy tắc phiên bản | Mọi thay đổi sau M1 ghi vào lịch sử phiên bản, kèm ID yêu cầu bị ảnh hưởng |

## 2. Bảng yêu cầu định lượng

Bảng đầy đủ 18 dòng nằm ở Phụ lục A (Yêu cầu R-xx). Phân bố theo ba loại đầu vào của slide 5: 3 chức năng (R-01, R-03, R-05), 10 phi chức năng (R-02, R-04, R-06 … R-13), 5 ràng buộc ngoài (R-14 … R-18).

Các dòng quyết định kiến trúc:

- R-08 (preemption) quyết định lõi và có cần CLIC hay không.

- R-09 (tải FIR) quyết định phân hoạch HW/SW ở mục 3.

- R-14 (ADC ngoài) quyết định không có khối analog trong danh mục IP.

Giá trị đề xuất đã điền (Phụ lục A): R-04 SCK ≥ 2 MHz; R-08 chấp nhận lồng ngắt bằng phần mềm (kịch bản B); R-10 f_clk ≥ 50 MHz; R-12 Active ≤ 5 mA, Sleep ≤ 50 µA; R-13 diện tích logic ≤ 1,0 mm². ◌ Anh xác nhận lại các giá trị này.

## 3. Sơ đồ khối và phân hoạch

Toàn bộ logic trên chip lấy từ PULPissimo; nhóm không tự thiết kế khối mới nào. Công việc của nhóm là ba quyết định cấu hình và phần mềm.

sơ đồ khối SoC nút cảm biến · PULPissimo, 4 tầng

Lõi và debug module là hai bus manager trên interconnect; uDMA là manager thứ ba, ghi thẳng dữ liệu UART và SPI vào L2 mà không qua lõi. Đường ngắt từ GPIO đi qua bộ điều khiển ngắt tới lõi (không vẽ).

Ghi chú v0.2: theo kết luận kịch bản B, khối lõi trong sơ đồ là CVE2 (thay cho CV32E40X) và không có CLIC; khối FLL được thay bằng xung nhịp ngoài. ◌ Anh cập nhật lại hình.

Phân hoạch nguồn gốc từng khối

| Khối | Nguồn | Quyết định của nhóm |
| --- | --- | --- |
| Lõi CVE2 (CV32E20) | Lấy từ nguồn mở (IP-01), openhwgroup/cve2 d079e8c8 | RV32M = RV32MFast, XInterface = 0; thêm 1 nhánh generate trong fc_subsystem.sv (C-12) |
| Interrupt controller | Có sẵn trong PULPissimo (IP-05, apb_interrupt_cntrl) | Kịch bản B (R-08): không cần CLIC, không dùng IP-06 |
| L2 SRAM | Macro cứng từ PDK (IP-10) | Kích thước theo R-11 |
| Interconnect, APB, uDMA, ngoại vi | Lấy từ nguồn mở, giữ nguyên | — |
| FLL | Chỉ có mô hình mô phỏng (IP-13: generic_FLL, target not(synthesis), DCO của GF22) | Không dùng. Xung nhịp ngoài qua pad_ref_clk, pad_clk_byp_en = 1 |
| ADC | Linh kiện ngoài chip | Chọn linh kiện ◌ (4 kênh, 12 bit, SPI mode 0–3; ví dụ ADC128S022 hoặc MCP3204) |
| Lọc FIR, xử lý ngưỡng | Phần mềm trên lõi | Xem bảng dưới |

Phân hoạch HW/SW cho bộ lọc FIR theo ba điều kiện của slide 9. Khối chỉ xuống phần cứng khi đủ cả ba.

| Điều kiện | Câu hỏi | Kết quả | Thỏa? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Tần suất | Chạy bao nhiêu lần mỗi giây? | 40 000 lần/s (4 kênh × 10 kSPS) | Có |
| 2 · Ổn định | Đặc tả bộ lọc có đổi trong vòng đời sản phẩm? | Hệ số và số nhánh phụ thuộc loại cảm biến ◌ (mặc định 16 nhánh, Q15) | Không |
| 3 · Nút thắt | Bỏ đi thì hệ thống có đạt không? | Tải ước lượng 19,0 % CPU (CVE2 nhân nhanh, 238 chu kỳ/mẫu, C-09), dưới ngưỡng 70 % của R-09 | Không |

Kết luận: FIR giữ ở phần mềm. Nếu đo thật ở Lab 3 cho tải vượt 70 %, điều kiện 3 đổi thành "có"; khi đó cân nhắc lệnh mở rộng qua CV-XIF trước khối tăng tốc riêng (slide 10).

## 4. Bản đồ địa chỉ

Bản đồ kế thừa nguyên từ PULPissimo; chỉ thay đổi kích thước L2 theo R-11. Các địa chỉ dưới đây đã đối chiếu với hw/includes/soc_mem_map.svh tại a45cb149 (giống hệt pulp-platform/pulpissimo@master).

# Nơi định nghĩa bản đồ trong cây nguồn
grep -rn "_START_ADDR\|_END_ADDR\|_BASE_ADDR" .bender/ --include="*.sv*" | grep -i "soc\|periph\|l2\|rom"

| Bắt đầu | Kết thúc | Kích thước | Khối | Bus | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1A00_0000 | 0x1A00_1FFF | 8 KiB | Boot ROM (cửa sổ giải mã tới 0x1A03_FFFF → alias) | — | IP-07 |
| 0x1A10_0000 | 0x1A10_0FFF | 4 KiB | Không dùng: trả lỗi APB (FLL đã chuyển sang 0x1A12_0000) | APB | — |
| 0x1A10_1000 | 0x1A10_1FFF | 4 KiB | GPIO | APB | IP-05 |
| 0x1A10_2000 | 0x1A10_3FFF | 8 KiB | uDMA: UART, QSPI master | APB | IP-03, IP-04 |
| 0x1A10_4000 | 0x1A10_4FFF | 4 KiB | SoC control | APB | IP-07 |
| 0x1A10_5000 | 0x1A10_5FFF | 4 KiB | Advanced timer | APB | IP-05 |
| 0x1A10_6000 | 0x1A10_6FFF | 4 KiB | SoC event generator | APB | IP-07 |
| 0x1A10_9000 | 0x1A10_AFFF | 8 KiB | Interrupt controller (apb_interrupt_cntrl) | APB | IP-05 |
| 0x1A10_B000 | 0x1A10_BFFF | 4 KiB | APB timer (FC timer) | APB | IP-05 |
| 0x1A10_F000 | 0x1A10_FFFF | 4 KiB | Virtual stdout (chỉ mô phỏng) | APB | IP-07 |
| 0x1A11_0000 | 0x1A11_FFFF | 64 KiB | Debug module | — | IP-02 |
| 0x1A12_0000 | 0x1A12_0FFF | 4 KiB | Chip control: cấu hình FLL / clock_gen | APB | IP-13 (không dùng) |
| 0x1A12_1000 | 0x1A12_1FFF | 4 KiB | Chip control: cấu hình mux pad (Padrick) | APB | IP-15 |
| 0x1C00_0000 | 0x1C00_FFFF | 64 KiB | L2 SRAM (code + data), 2 × RM_IHPSG13_1P_8192x32 | Interconnect | IP-10 |
| Mọi vùng còn lại |  |  | Trả về lỗi bus | — | — |

Quyết định cần ghi rõ: kích thước L2. R-11 chỉ cần 64 KiB, trong khi cấu hình PULPissimo mặc định có L2 320 KiB (64 KiB private + 4 × 64 KiB interleaved; pulp_soc.sv:255, l2_ram_multi_bank.sv:24). Trên SG13G2, 320 KiB cần 10 × 0,94 mm² = 9,4 mm² macro SRAM, còn 64 KiB chỉ cần 1,88 mm². Giảm L2 tiết kiệm 7,5 mm², trong khi chọn CVE2 thay CV32E40X chỉ tiết kiệm 0,07 mm² (C-07): đòn bẩy của bộ nhớ lớn hơn của lõi khoảng 100 lần (slide 13).

Nhất quán ở ba nơi (slide 7). RTL decoder: hw/includes/soc_mem_map.svh (và pulp_soc soc_interconnect_wrap.sv, soc_peripherals.sv). Header C: sw/pulp-runtime/include/archi/chips/pulpissimo/memory_map.h. Linker script: sw/pulp-runtime/kernel/chips/pulpissimo/link.ld (L2 LENGTH hiện là 0x4FFFC, phải giảm còn 0xFFFC khi L2 = 64 KiB).

## 5. Danh mục ngoại vi và thanh ghi

Năm ngoại vi được dùng, tất cả lấy từ PULPissimo. UART và SPI nằm sau uDMA: phần mềm cấu hình một lần truyền (địa chỉ buffer trong L2, độ dài), uDMA tự chuyển dữ liệu rồi báo ngắt khi xong.

| Ngoại vi | Chức năng trong sản phẩm | Giao tiếp | Nguồn ngắt | Yêu cầu | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UART | Gửi dữ liệu đã lọc, nhận lệnh cấu hình | uDMA, APB cấu hình | RX xong, TX xong | R-01, R-02 | IP-03 |
| QSPI master | Đọc ADC ngoài 4 kênh | uDMA, APB cấu hình | Truyền xong | R-03, R-04, R-06 | IP-04 |
| Advanced timer | Nhịp lấy mẫu 10 kHz cho ADC | APB | Timer event | R-06 | IP-05 |
| GPIO | Chân báo vượt ngưỡng, chân đo latency | APB | Cạnh chân vào | R-07, R-08 | IP-05 |
| Interrupt controller hoặc CLIC | Gom và xếp ưu tiên nguồn ngắt | APB | — | R-07, R-08 | IP-05 / IP-06 |

Thanh ghi. Ở Lab 2 chỉ cần trích danh sách thanh ghi của từng ngoại vi từ tài liệu IP: tên, offset, độ rộng, quy ước truy cập (RW, RO, W1C). Đặc tả thanh ghi đầy đủ từng bit là nội dung buổi 6 và buổi 10.

| Ngoại vi | Thanh ghi | Offset | Truy cập | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART | SETUP (kèm STATUS, RX/TX_SADDR/SIZE/CFG) | 0x24 (STATUS 0x20; kênh 0x00–0x18); base 0x1A10_2080 | RW (STATUS: RO) | bit31:16 clkdiv (baud = f_clk / (div+1)), bit2:1 số bit, bit0 parity, bit3 stop, bit8/9 TX/RX en |
| QSPI | CMD_SADDR / CMD_SIZE / CMD_CFG (kênh lệnh uDMA) | 0x20 / 0x24 / 0x28; base 0x1A10_2100 | RW | Clock divider SCK, CPOL/CPHA và chip select nằm trong lệnh SPI_CMD_CFG (bit7:0 clkdiv, bit8 CPHA, bit9 CPOL) và SPI_CMD_SOT |
| Timer | TIM0_CMD / TIM0_CFG / TIM0_TH / TIM0_COUNTER | 0x000 / 0x004 / 0x008 / 0x02C; base 0x1A10_5000 | RW / RW / RW / RO | Chu kỳ đếm cho nhịp 10 kHz (TH) |
| GPIO | CFG / GPIO_MODE_0 / GPIO_EN / INTRPT_RISE_EN / INTRPT_STATUS | 0x004 / 0x008 / 0x080 / 0x380 / 0x580; base 0x1A10_1000 | RW / RW / RW / RW / W1C ⚠ | Hướng chân, bật input, kiểu ngắt, trạng thái ngắt |

Tính baud (R-02): RTL đếm từ 0 đến div (udma_uart_tx.sv:203), baud = f_clk / (div + 1). Ở 50 MHz: div = 433 → 115 207 baud, sai số 0,006 %; 9600 baud: div = 5207, sai số 0,006 %. Nguồn thanh ghi: udma_uart_reg_if.sv:22–38, udma_spim_v3.h, adv_timer_apb_if.sv, gpio_reg_pkg.sv. GPIO của nhánh EFCL là IP gpio mới, khác PADDIR/PADIN của datasheet cũ. ⚠ Quy ước W1C của INTRPT_STATUS cần đọc lại trong gpio_reg_top.sv.

Ràng buộc cần kiểm tra cho R-07. Đường ngắt GPIO đi qua interrupt controller của SoC trước khi tới lõi. Latency đo được ở R-07 gồm cả độ trễ của bộ đồng bộ chân vào và của interrupt controller, không chỉ của lõi.

## 6. Mô hình xung nhịp và reset

Một miền xung nhịp hệ thống ở f_clk ≥ 50 MHz (R-10), cộng một miền xung nhịp JTAG cho debug. Vì IP-13 chỉ là mô hình mô phỏng, xung nhịp lấy từ ngoài qua pad_ref_clk ở chế độ bypass (pad_clk_byp_en = 1).

| Miền | Tần số | Nguồn | Khối dùng | Giao cắt miền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SoC | ≥ 50 MHz (R-10). ⚠ Lab 3: CV32E40P chỉ đạt ≈ 44,6 MHz ở góc slow sau tổng hợp logic; cần kiểm tra CVE2 | Xung nhịp ngoài qua pad_ref_clk, pad_clk_byp_en = 1 (IP-13 không tổng hợp được) | Lõi, interconnect, L2, APB, uDMA | — |
| Peripheral | = f_clk SoC (bypass: soc_clk và per_clk cùng lấy từ ref_clk, pulpissimo.sv:205–211) | ref_clk (bypass) | uDMA, ngoại vi | Không cần CDC (cùng nguồn) |
| JTAG | ≤ f_clk / 4 ◌ | Chân TCK | Debug transport module | CDC trong riscv-dbg |

Thứ tự nhả reset (đã xác định từ RTL, pulpissimo.sv:234–256):

- pad_reset_n vào, được đồng bộ riêng cho từng miền bằng 3 bộ rstgen (slow, soc, per), cùng một nguồn reset.

- Không có bước chờ FLL khoá (FLL không dùng; xung nhịp ngoài phải ổn định trước khi nhả pad_reset_n).

- Interconnect, L2 và ngoại vi ra khỏi reset gần như cùng lúc với lõi (rstgen của soc_clk và per_clk).

- Lõi fetch từ boot ROM ngay khi reset nhả.

Rủi ro cần kiểm tra: lõi không được fetch trước khi xung nhịp ổn định. Cơ chế chặn: không có. soc_domain.sv:139–140 nối cứng fc_fetch_en_valid_i = 1, fc_fetch_en_i = 1. Chấp nhận được vì xung nhịp ngoài ổn định trước khi nhả reset; nếu sau này dùng PLL/FLL thật, phải nối fetch_en với tín hiệu lock.

## 7. Mô hình công suất

Hai chế độ hoạt động. Ở giai đoạn đặc tả, các con số dưới đây là ngân sách phân bổ, chưa đo (slide 17).

| Chế độ | Mô tả | Khối có xung nhịp | Ngân sách dòng | Điều kiện vào | Điều kiện ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Active | Lấy mẫu 4 kênh, lọc FIR, gửi UART | Tất cả | ≤ 5 mA ◌ (R-12) | Reset xong, hoặc đánh thức từ Sleep | Firmware gọi WFI |
| Sleep | Lõi dừng ở WFI, chờ nhịp lấy mẫu kế tiếp | Timer, GPIO, interrupt controller | ≤ 50 µA ◌ (R-12) | WFI | Ngắt timer hoặc GPIO |

Hệ quả của R-09. Lõi bận khoảng 19 % thời gian (ước lượng C-09 với CVE2), nên khoảng 81 % thời gian còn lại lõi nằm ở WFI. Công suất trung bình vì vậy phụ thuộc chủ yếu vào công suất rò của L2 và hiệu quả clock gating khi Sleep.

Phân bổ ngân sách theo khối: lõi, L2, uDMA và ngoại vi, IO. Đề xuất theo diện tích: L2 1,88 mm² ≫ lõi 0,24 mm², nên công suất rò khi Sleep chủ yếu do SRAM; cân nhắc macro có chế độ power-down ◌. Đo thật ở Lab 13 theo ba thành phần chuyển mạch, nội bộ, rò (slide 14).

## 8. Yêu cầu kiểm chứng

Kiểm chứng tập trung vào phần tích hợp và phần tự sửa. Lõi và các IP PULP dùng nguyên trạng dựa vào môi trường kiểm chứng gốc của chúng (tiêu chí 2, Phụ lục B).

| Mức | Phạm vi | Môi trường | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Lõi | CVE2 (CV32E20) d079e8c8 nguyên trạng | core-v-verif / cv32e20-dv (của OpenHW) | Ghi phiên bản và trạng thái kiểm chứng công bố ◌ (README: đang hướng tới TRL5) |
| Khối tự sửa | Mọi tệp RTL thay đổi so với commit gốc: fc_subsystem.sv, pulp_soc/Bender.yml, soc_mem_map.svh, link.ld | Testbench riêng ◌ (đề xuất: testbench fc_subsystem với mô hình bộ nhớ) | Line coverage ≥ 90 % ◌, 100 % kịch bản bắt buộc đạt |
| SoC | Toàn chip chạy firmware | Testbench của PULPissimo | Chạy đủ danh sách kịch bản dưới đây |
| Tương đương logic | RTL so với netlist sau tổng hợp | eqy của YosysHQ | Tương đương trên mọi điểm so sánh |

Kịch bản bắt buộc mức SoC, mỗi kịch bản gắn với một yêu cầu:

- ☐ Boot từ boot ROM, chạy chương trình helloworld qua UART (R-01)

- ☐ UART loopback ở 9600 và 115200 baud, tính sai số baud (R-01, R-02)

- ☐ SPI đủ 4 mode với mô hình ADC hành vi (R-03, R-04)

- ☐ Lấy mẫu 4 kênh bằng timer 10 kHz, kiểm tra timestamp (R-06)

- ☐ Đo interrupt latency từ cạnh GPIO tới lệnh đầu ISR (R-07)

- ☐ Hai nguồn ngắt chồng nhau, kiểm tra preemption (R-08)

- ☐ Vòng FIR trên 4 kênh, đếm chu kỳ (R-09)

- ☐ Truy cập địa chỉ không có chủ trả về lỗi bus (mục 4)

- ☐ Đo latency ngắt khi lõi đang thực thi div/rem, trường hợp xấu nhất của R-07 (C-06)

## 9. Tiêu chí nghiệm thu

Mỗi R-xx có đúng một A-xx cùng số (slide 8). Dự án xong khi mọi dòng dưới đây đạt và được người duyệt ở mục 1 xác nhận.

| ID | Đạt khi | Trên nền tảng | Buổi |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Loopback đúng 100 % byte ở cả hai tốc độ baud | Mô phỏng | 11 |
| A-02 | Sai số baud tính được ≤ 2 % ở 115200; đo trên FPGA khớp với tính toán | Mô phỏng + FPGA | 11 |
| A-03 | Đọc đúng dữ liệu mô hình ADC ở cả 4 mode | Mô phỏng | 11 |
| A-04 | SCK đo được ≥ giá trị chốt ở R-04 | FPGA | 12 |
| A-05 | Đọc đúng giá trị biết trước trên cả 4 kênh, sai số ≤ 2 LSB ◌ | FPGA + ADC thật | 12 |
| A-06 | Khoảng cách timestamp giữa hai mẫu liên tiếp ≤ 100 µs trên cả 4 kênh | Mô phỏng + FPGA | 12 |
| A-07 | Latency ≤ 40 chu kỳ trong 100 % lần đo | Mô phỏng + FPGA | 10 |
| A-08 | ISR ưu tiên cao bắt đầu trước khi ISR ưu tiên thấp kết thúc, latency ≤ giá trị chốt | Mô phỏng | 10 |
| A-09 | Chu kỳ cho FIR ÷ f_clk ≤ 70 % | Mô phỏng + FPGA | 3, 12 |
| A-10 | Slack ≥ 0 ở f_clk mục tiêu, góc slow | Netlist sau P&R | 15 |
| A-11 | Section .text ≤ 48 KiB, .data + .bss ≤ 16 KiB | Báo cáo linker | 11 |
| A-12 | Dòng active và sleep ≤ giá trị chốt, ở 3,3 V, 25 °C | Ước lượng sau tổng hợp; đo trên FPGA chỉ tham khảo | 13 |
| A-13 | Diện tích logic ≤ giá trị chốt | Sau tổng hợp logic | 13 |
| A-14 | Danh mục IP không có khối analog | Rà soát tài liệu | 2 |
| A-15 | STA ký ở cả corner −40 °C và +85 °C | Netlist sau P&R | 15 |
| A-16 | GDS sinh ra bằng luồng mở trên SG13G2, qua DRC | Luồng ASIC | 15 |
| A-17 | Mọi dòng trong tab Danh mục IP có giấy phép, không có copyleft mạnh | Rà soát tài liệu | 2 |
| A-18 | Có xác nhận bằng văn bản rằng chứng nhận không áp dụng | Rà soát tài liệu | 2 |

A-12 chỉ nghiệm thu được ở mức ước lượng trong học phần, vì đo trên silicon nằm ngoài học phần (slide 17). Nên ghi rõ điều này thay vì để một tiêu chí không thể đạt.

## Kết luận chọn lõi

R-08 đã chốt: chấp nhận lồng ngắt bằng phần mềm (kịch bản B). Dưới đây là chuỗi lập luận bốn bước, mỗi bước trỏ về một dòng yêu cầu và một ô trong Phụ lục C (So sánh lõi).

| Bước | Kiểm tra | CV32E40P | CV32E40X | CVE2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Loại theo R-08 | C-05: lồng ngắt được? (kịch bản B chấp nhận phần mềm) | Có (phần mềm) ✓ | Có (phần mềm; CLIC nếu bật) ✓ | Có (phần mềm) ✓ |
| 2 · Loại theo R-07 | C-06 ≤ 40 chu kỳ? (ước lượng, không dùng div khi bật ngắt) | ≈ 12–15 ✓ | ≈ 12–15 ✓ | ≈ 12–16 ✓ |
| 3 · Loại theo R-09 | C-09: tải FIR ≤ 70 %? | 15,2 % ✓ | 15,2 % ✓ | 19,0 % ✓ |
| 4 · Tối ưu theo R-13 | C-07 nhỏ nhất (tổng hợp logic, SG13G2) | 1,28 | 1,29 | 1,00 ← chọn |

Kịch bản A (không áp dụng, giữ để tham khảo) — R-08 yêu cầu preemption bằng phần cứng. Chỉ CV32E40X qua được bước 1. Câu kết luận khi đó:

Chọn CV32E40X với CLIC = 1. CV32E40P và CVE2 bị loại vì không có hardware preemption (C-05), vi phạm R-08. CV32E40X đạt R-07 với latency ≈ 12–15 chu kỳ (C-06) và R-09 với tải 15,2 % CPU (C-09). Chi phí là diện tích 1,33 lần CVE2 (C-07b, CLIC = 1, sau tổng hợp logic, SG13G2).

Kịch bản B (đã chọn) — R-08 chấp nhận lồng ngắt bằng phần mềm. Cả ba lõi qua bước 1–3; quyết định rơi vào bước 4. Câu kết luận:

Chọn CVE2 với RV32M = RV32MFast. Vì R-08 chấp nhận lồng ngắt bằng phần mềm, cả ba lõi qua bước 1 (C-05). Cả ba đạt R-07 với latency ước lượng 12–16 chu kỳ (C-06, ngưỡng 40) và R-09 với tải FIR 15,2–19,0 % (C-09, ngưỡng 70 %). Quyết định nằm ở R-13: sau tổng hợp logic trên SG13G2 (C-07), CVE2 chiếm 236 223 µm² (32,5 kGE), nhỏ hơn CV32E40P 28 % (1,28×) và CV32E40X 29 % (1,29×). Chi phí là 2 tệp phải sửa khi tích hợp (C-12). Bộ nhân chậm tiết kiệm thêm 0,8 % diện tích lõi + L2 nhưng đẩy tải FIR lên 35,7 %, nên chọn bộ nhân nhanh.

Lập luận cần tránh. "CV32E40X có sẵn trong PULPissimo nên tích hợp dễ" là nhận xét định tính. Lượng hoá (C-12): CV32E40X và CV32E40P cần 0 tệp sửa (CORE_TYPE = 3 / 0 có sẵn); CVE2 cần 2 tệp: pulp_soc/Bender.yml (+1 dependency) và fc_subsystem.sv (+1 nhánh generate ≈ 80 dòng, theo mẫu nhánh Ibex ở dòng 394–474).

Điều kiện đi kèm. (1) R-07 chỉ đạt 100 % lần đo khi firmware không dùng div/rem lúc ngắt đang bật; nếu có, latency xấu nhất ≈ 50 chu kỳ. (2) C-06 và C-09 là ước lượng, đo lại ở buổi 3 (A-09) và buổi 10 (A-07). (3) Nếu R-08 đổi sang preemption bằng phần cứng, kết luận đảo sang CV32E40X + CLIC (1,33 × CVE2).

## Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Thay đổi | Yêu cầu bị ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 29/09/2026 | Khung ban đầu, các ô ◌/⚠ chưa điền | — |
| 0.2 | 29/09/2026 | Điền ◌/⚠ theo RTL tại a45cb149; lõi đổi CV32E40X → CVE2 (kịch bản B); bỏ CLIC; FLL chỉ là mô hình → xung nhịp ngoài; bổ sung 5 dòng bản đồ địa chỉ, sửa dòng 0x1A10_0000; tải FIR 10,2 % → 19,0 %; thêm Phụ lục A/B/C | R-07, R-08, R-09, R-10, R-11, R-13 |

## Phụ lục A – Yêu cầu R-xx (Việc 1)

Mỗi dòng có đại lượng, ngưỡng và cách đo. CN = chức năng, PCN = phi chức năng, RB = ràng buộc ngoài. Nguồn: lab2/01_yeu_cau_R.md.

| ID | Loại | Yêu cầu | Đại lượng / ngưỡng | Cách đo | A-xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | CN | Gửi dữ liệu đã lọc và nhận lệnh cấu hình qua UART | 8N1, hỗ trợ 9600 và 115200 baud; 0 byte lỗi trong loopback 1 KiB | Loopback trong mô phỏng, đếm byte sai | A-01 |
| R-02 | PCN | Sai số tốc độ baud | ≤ 2 % ở 115200 baud với f_clk của R-10 | Tính từ bộ chia (f_clk / (16 · div)), đo trên FPGA | A-02 |
| R-03 | CN | Đọc ADC ngoài 4 kênh qua SPI | 4 kênh, 12 bit/mẫu, hỗ trợ SPI mode 0–3 | Mô hình ADC hành vi, so sánh dữ liệu đọc được | A-03 |
| R-04 | PCN | Tốc độ SCK của SPI | ≥ 2 MHz ◌ (4 kênh × 10 kSPS × 16 bit = 0,64 Mbit/s, hệ số dự trữ ≈ 3) | Đo chu kỳ SCK trên FPGA | A-04 |
| R-05 | CN | Báo vượt ngưỡng | Đặt chân GPIO báo động khi một mẫu đã lọc vượt ngưỡng cấu hình | Mô phỏng, kiểm tra chân GPIO | A-05 |
| R-06 | PCN | Nhịp lấy mẫu | 10 kSPS mỗi kênh; khoảng cách timestamp giữa hai mẫu liên tiếp ≤ 100 µs trên cả 4 kênh | Timestamp từ timer, mô phỏng và FPGA | A-06 |
| R-07 | PCN | Độ trễ ngắt | ≤ 40 chu kỳ f_clk, từ cạnh chân GPIO đến lệnh đầu tiên của ISR, trong 100 % lần đo | Đếm chu kỳ bằng mcycle và chân GPIO đo latency | A-07 |
| R-08 | PCN | Lồng ngắt | Ngắt ưu tiên cao được phép ngắt ISR ưu tiên thấp. Chấp nhận lồng ngắt bằng phần mềm (kịch bản B). Độ trễ của ngắt ưu tiên cao khi đang lồng ≤ 60 chu kỳ ◌ | Kịch bản hai nguồn ngắt chồng nhau | A-08 |
| R-09 | PCN | Tải xử lý FIR | FIR 16 nhánh ◌, Q15, 4 kênh × 10 kSPS; số chu kỳ FIR ÷ f_clk ≤ 70 % | Đếm chu kỳ vòng FIR bằng mcycle (Lab 3) | A-09 |
| R-10 | PCN | Tần số xung nhịp | f_clk ≥ 50 MHz ◌ ở góc slow | STA sau P&R | A-10 |
| R-11 | PCN | Dung lượng bộ nhớ chương trình | .text ≤ 48 KiB, .data + .bss ≤ 16 KiB, tức L2 dùng ≤ 64 KiB | Báo cáo của linker | A-11 |
| R-12 | PCN | Công suất | Active ≤ 5 mA ◌; Sleep ≤ 50 µA ◌ (3,3 V, 25 °C) | Ước lượng sau tổng hợp (Lab 13) | A-12 |
| R-13 | PCN | Diện tích logic | Diện tích logic (không tính SRAM, IO) ≤ 1,0 mm² ◌ trên SG13G2 | Báo cáo stat sau tổng hợp logic | A-13 |
| R-14 | RB | Không có khối analog trên chip | ADC là linh kiện ngoài; danh mục IP không có khối analog | Rà soát danh mục IP | A-14 |
| R-15 | RB | Dải nhiệt độ công nghiệp | −40 °C … +85 °C | STA ở hai góc nhiệt độ | A-15 |
| R-16 | RB | Công nghệ và luồng công cụ | IHP SG13G2 130 nm, luồng mã nguồn mở (container oseda) | GDS sinh ra và qua DRC | A-16 |
| R-17 | RB | Giấy phép | Mọi IP có giấy phép xác định; không có copyleft mạnh (GPL); copyleft yếu (LGPL) phải có kế hoạch thực hiện nghĩa vụ | Rà soát tab Danh mục IP | A-17 |
| R-18 | RB | Chứng nhận an toàn chức năng | Không áp dụng (IEC 61508 nằm ngoài phạm vi học phần) | Xác nhận bằng văn bản | A-18 |

## Phụ lục B – Danh mục IP (Việc 3)

Năm tiêu chí lựa chọn (⚠ đối chiếu tên với slide):

| # | Tiêu chí | Câu hỏi | Thang |
| --- | --- | --- | --- |
| TC1 | Phù hợp chức năng | IP đáp ứng những yêu cầu R-xx nào, có thừa hay thiếu không? | Đủ / Thừa / Thiếu |
| TC2 | Mức kiểm chứng | Có môi trường kiểm chứng gốc không, đã có silicon chưa? | Silicon / Có testbench / Không |
| TC3 | Giấy phép và nghĩa vụ | Giấy phép xác định được không, phải làm gì khi phân phối? | Dễ dãi / Copyleft yếu / Copyleft mạnh / Không rõ |
| TC4 | Độ trưởng thành và bảo trì | Có phiên bản gắn tag không, còn được bảo trì không? | Tag + còn hoạt động / Chỉ commit / Bỏ rơi |
| TC5 | Chi phí tích hợp và PPA | Có sẵn trong nền tảng không, diện tích, công nghệ đích có dùng được không? | Có sẵn / Phải sửa / Không dùng được trên SG13G2 |

Nghĩa vụ theo giấy phép:

| Giấy phép | Nghĩa vụ khi phân phối RTL, netlist hoặc chip |
| --- | --- |
| SHL-0.51 | Giữ thông báo bản quyền và giấy phép; ghi chú các tệp đã sửa; có thể coi như Apache-2.0. Không bắt buộc công bố mã nguồn phần sửa |
| Apache-2.0 | Như SHL; kèm file NOTICE nếu có; cấp quyền sáng chế và mất quyền đó nếu khởi kiện |
| LGPL-2.1 | Copyleft yếu: phải công bố mã nguồn của chính IP đó và mọi sửa đổi trên nó; cho phép người nhận thay thế hoặc liên kết lại IP. Không lan sang các khối khác |
| GPL | Copyleft mạnh: bị R-17 cấm. Không có IP nào trong danh mục dùng GPL |

Danh mục IP (nguồn: lab2/02_danh_muc_IP.md):

| ID | IP (repo · phiên bản · commit) | TC1 Chức năng | TC2 Kiểm chứng | TC3 Giấy phép · nghĩa vụ | TC4 Trưởng thành | TC5 Tích hợp / PPA | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP-01 | Lõi CPU, xem tab So sánh lõi (CVE2 d079e8c8 được chọn; phương án khác: CV32E40X fe5e7f41, CV32E40P 7a49867b) | Đủ cho R-07, R-08 (lồng ngắt phần mềm), R-09 | core-v-verif | CVE2: Apache-2.0; 40X/40P: SHL-0.51 · giữ thông báo | Tag / commit OpenHW, còn hoạt động | CVE2 cần sửa 2 tệp; 32,5 kGE | Dùng CVE2 |
| IP-02 | riscv-dbg 0.5.1 · 69be5ddc + jtag_pulp 0.2.0 · d22e828a | Nạp chương trình, debug | Dùng trong nhiều chip PULP | SHL-0.51 + Apache-2.0 (phần SiFive) · giữ LICENSE.SiFive | Tag | Có sẵn | Dùng |
| IP-03 | udma_uart 2.0.0 · 15d36f5f + udma_core 2.0.0 · 32bcc4f7 | R-01, R-02 | Silicon (các chip PULP) | SHL-0.51 | Tag | Có sẵn | Dùng |
| IP-04 | udma_qspi 2.0.0 · 505b9d37 | R-03, R-04 (CPOL/CPHA, chia SCK 8 bit) | Silicon | SHL-0.51 | Tag | Có sẵn | Dùng |
| IP-05 | gpio (vendored hw/vendored_ips/gpio), apb_adv_timer 1.0.4, apb_interrupt_cntrl 0.2.0, timer_unit 1.0.3 | R-05, R-06, R-07 | Silicon | SHL-0.51 | Tag (gpio: vendored) | Có sẵn | Dùng |
| IP-06 | pulp-platform/clic | Chỉ cần ở kịch bản A | Có testbench | Apache-2.0 | Còn hoạt động (08/2026) | Chưa tích hợp; +0,04 × diện tích lõi (40X CLIC=1) | Không dùng (kịch bản B) |
| IP-07 | pulp_soc (FondazioneChipsIt, rev Efcl2026Exercise) · 95550a04 | Khung SoC | Testbench PULPissimo | SHL-0.51 | Rev của khoá học, không có tag | Có sẵn | Dùng |
| IP-08 | axi 0.39.3, common_cells 1.35.0, register_interface 0.4.4, apb 0.2.4, apb2per 0.1.0, cluster_interconnect 1.2.1, scm 1.1.1 | Nội bộ | Silicon | SHL-0.51 | Tag | Có sẵn | Dùng |
| IP-09 | tech_cells_generic 0.2.13 | Nội bộ | – | SHL-0.51 | Tag | Phải ánh xạ sang cell SG13G2 | Dùng, cần thay |
| IP-10 | Macro SRAM RM_IHPSG13_1P_8192x32 × 2 (IHP-Open-PDK) | R-11 | Của nhà cung cấp PDK | Apache-2.0 (IHP-Open-PDK) | Còn hoạt động (09/2026) | 0,94 mm²/macro → 1,88 mm² | Dùng |
| IP-11 | adv_dbg_if 0.0.2 · 19eeef8c, dùng qua lint_jtag_wrap (pulp_soc.sv:919) | Không cần cho sản phẩm; debug đã có IP-02 | – | Hỗn hợp. Phần được tổng hợp gồm adbg_lintonly_top, adbg_lint_module, adbg_lint_biu (SHL-0.51) + adbg_crc32.v (không có header) + include adbg_defines.v, adbg_lint_defines.v (LGPL-2.1). Repo không có LICENSE · LGPL: công bố nguồn phần LGPL và mọi sửa đổi | Không bảo trì | Có sẵn | Thay thế 3 tệp gây rủi ro (CRC32 + 2 tệp define, ≈ 150 dòng) hoặc bỏ lint_jtag_wrap và nạp chương trình qua IP-02 (jtag_openocd) |
| IP-12 | fpnew · a8e0cba6, fpu_div_sqrt_mvp 1.0.4 | Không cần (FIR là Q15) | – | SHL-0.51 + Apache-2.0 | Tag | Chỉ gắn với CV32E40P | Không dùng |
| IP-13 | generic_FLL 0.2.0 · 1c92dc73 | R-10 | – | SHL-0.51 | Tag | Không tổng hợp được: target: not(synthesis), mô hình DCO của GF22 | Không dùng. Xung nhịp ngoài qua pad_clk_byp_en |
| IP-14 | udma_i2c, udma_i2s, udma_camera, udma_sdio, udma_hyper, udma_filter | Thừa | Silicon | SHL-0.51 | Tag | Tốn diện tích | Cân nhắc loại để giảm diện tích (R-13) |
| IP-15 | pulpissimo_padframe_rtl_sim / _fpga (Padrick sinh) | Nội bộ | – | Apache-2.0 | – | Phải sinh lại cho IO của SG13G2 (sg13g2_io) | Dùng, sinh lại |
| IP-16 | common_verification 0.2.3, tbtools 0.2.1, VIP | – | – | SHL-0.51 | Tag | Không vào chip | Chỉ mô phỏng |

## Phụ lục C – So sánh lõi (Việc 4)

Giai đoạn của con số: RTL = đọc mã nguồn; TL = tài liệu lõi; TH = tổng hợp logic thực tế; ƯL = ước lượng. Nguồn: lab2/03_so_sanh_loi.md.

| Lõi | Nguồn | Commit | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| CV32E40P | pulp-platform/cv32e40p | 7a49867b | Đúng bản mà pulp_soc@Efcl2026Exercise dùng |
| CV32E40X | pulp-platform/cv32e40x, rev xifu-v0.1.0 | fe5e7f41 | Fork PULP của OpenHW CV32E40X (nhánh fc/xif-fixes). Là lõi mặc định của testbench EFCL (CORE_TYPE = 3) |
| CVE2 (CV32E20) | openhwgroup/cve2 | d079e8c8 (02/09/2026) | Chưa có trong nền tảng EFCL |

| ID | Tiêu chí | CV32E40P | CV32E40X | CVE2 | Nguồn · giai đoạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Tập lệnh | RV32IM[F]C + Xpulp (hwloop, post-increment, MAC, SIMD), Zfinx | RV32[I¦E], [A], [M¦Zmmul], Zca_Zcb_Zcmp_Zcmt, [Zba_Zbb_Zbs_(Zbc)], Zicntr, Zihpm, Xif | RV32[I¦E]MC (B tuỳ chọn) | README từng lõi · TL |
| C-02 | Số tầng pipeline | 4 (IF, ID, EX, WB) | 4 (IF, ID, EX, WB) | 2 (IF, ID/EX) | README · TL |
| C-03 | Cổng register file | 3R / 2W (raddr_a/b/c, waddr_a/b) | 2R / 1W (3R khi X_EXT=1 và X_NUM_RS=3) | 2R / 1W (cổng đọc C chỉ bật khi XInterface=1) | *_register_file*.sv, cve2_id_stage.sv:236 · RTL |
| C-04 | Giấy phép | SHL-0.51 | SHL-0.51 | Apache-2.0 | File LICENSE · RTL |
| C-05 | Preemption bằng phần cứng | Không; lồng ngắt bằng phần mềm | Có khi CLIC=1 (mức ngắt lập trình được); CLIC=0: phần mềm | Không; lồng ngắt bằng phần mềm | exceptions_interrupts.rst của từng lõi · TL |
| C-06 | Độ trễ ngắt: cạnh GPIO → lệnh đầu ISR | ≈ 12–15 chu kỳ; xấu nhất ≈ 48 (khi đang div) | ≈ 12–15; xấu nhất ≈ 48 | ≈ 12–16; xấu nhất ≈ 50 | Đường GPIO 5 chu kỳ (RTL) + lõi (TL) · ƯL, đo lại ở buổi 10 |
| C-07 | Diện tích logic, SG13G2 (RV32IMC, RF bằng FF) | 301 565 µm² · 41,6 kGE · 1,28 | 305 485 µm² · 42,1 kGE · 1,29 | 236 223 µm² · 32,5 kGE · 1,00 | synth/results/ · TH |
| C-07b | Diện tích biến thể | Xpulp: 468 774 µm² · 1,98 | X_EXT=1: 309 489 · 1,31; CLIC=1: 313 401 · 1,33 | Nhân chậm (RV32MSlow): 217 763 · 0,92 | synth/results/ · TH |
| C-08 | Chu kỳ mul / mulh / div | 1 / 5 / 3–35 | 1 / 4 / 3–35 | Nhân nhanh: 3 / 4 / 38 · Nhân chậm: ≈16 (Q15) / 33 / 38 | pipeline.rst, pipeline_details.rst · TL |
| C-09 | FIR 16 nhánh Q15: chu kỳ/mẫu → tải ở 50 MHz, 40 000 mẫu/s | RV32IMC: 190 → 15,2 %; Xpulp: 94 → 7,5 % | 190 → 15,2 % | Nhân nhanh: 238 → 19,0 %; nhân chậm: 446 → 35,7 % | Mô hình CPI bên dưới · ƯL, đo lại ở buổi 3 |
| C-10 | Trạng thái kiểm chứng | core-v-verif, đã RTL freeze (v1.x) | Bản OpenHW có core-v-verif; bản fork PULP xifu-v0.1.0 chưa có kết quả công bố ⚠ | core-v-verif (cv32e20-dv), README: "đang hướng tới TRL5" | README · TL |
| C-11 | Giao diện CV-XIF (lệnh mở rộng qua coprocessor) | Không (chỉ APU cho FPU) | Có (X_EXT) | Có (XInterface) | Tham số top-level · RTL |
| C-12 | Chi phí tích hợp vào nền tảng EFCL | 0 tệp (CORE_TYPE=0, có sẵn) | 0 tệp (CORE_TYPE=3, mặc định) | 2 tệp: pulp_soc/Bender.yml (+1 dependency), fc_subsystem.sv (+1 nhánh generate, ≈ 80 dòng theo mẫu Ibex ở dòng 394–474) | fc_subsystem.sv · RTL |

Diện tích sau tổng hợp logic (Yosys + yosys-slang, sg13g2_stdcell typ 1,20 V 25 °C, RV32IMC, register file FF, không FPU/PMP):

| Cấu hình | Diện tích (µm²) | kGE | Flip-flop | Tương đối |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cve2_rv32imc | 236 223 | 32,5 | 1 980 | 1,00 |
| cve2_mslow | 217 763 | 30,0 | 1 976 | 0,92 |
| cv32e40p_rv32imc | 301 565 | 41,6 | 2 179 | 1,28 |
| cv32e40p_xpulp | 468 774 | 64,6 | 2 542 | 1,98 |
| cv32e40x_rv32imc | 305 485 | 42,1 | 2 558 | 1,29 |
| cv32e40x_xext | 309 489 | 42,6 | 2 581 | 1,31 |
| cv32e40x_clic | 313 401 | 43,2 | 2 595 | 1,33 |